天津渤海石化有限公司

丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目

数字化交付

供应商数字化交付规范

编号：SEDINNB-SPEC-D-0011

中国化学赛鼎宁波工程有限公司

2024年7月

目 录

1 总则	1

2 职责	1

3 编号规定	2

4 包设备拆分位号原则	4

5 交付内容及要求	6

6 交付文件移交	10

7 参考文件	11

附件1：供应商清单类文件	12

附件1.1：供应商设备清单	12

附件1.2：供应商数字化交付清单	12

附件2：供应商检维修件清单	14

附件3：属性数据表	15

附件4：包设备拆分清单	18

附件5：设备三维模型的内容深度	19

附件6：关联性文档交付范围（采购）	20

总则

目的

为规范并指导天津渤海石化有限公司丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目供应商开展数字化交付工作，阐明交付的内容和格式，约束供应商和数字化交付单位行为，特制订本规范。

范围

本规范适用于天津渤海石化有限公司丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目供应商供货范围内的数字化交付工作，包括静设备、动设备、仪表设备、电气设备、专用设备、其他设备等；设备交付分单体设备交付及包设备（机泵、机组、成套设备、成套装置等）交付两大类。

本规范适用于天津渤海石化有限公司丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目采购过程中产生的数据信息、文档资料和三维模型等的交付工作。

没有独立编号的实体，不属于本项目中规定的数字化单独交付范围，以文档资料等其他方式交付。

职责

业主

组织数字化交付单位编写数字化交付相关要求.

发布供应商数字化交付规范，组织供应商交付标准宣讲会议。

管理监督供应商的数字化交付工作，对其交付内容进行审核确认。

供应商

按照《GB∕T 51296-2018 石油化工工程数字化交付标准》、本规范和《数字化交付统一规定（SEDINNB-SPEC-D-0001）》等的要求，开展数字化交付工作，整理并交付终版信息给业主。

确保交付的电子文档完整、准确，与其硬拷贝资料内容一致并真实反映到货产品信息。

包设备的供应商应对其进行拆分。

包设备供应商负责将附属在设备上的功能性内件、驱动设备、关键附件、仪表阀门、OEM厂家提供的单体设备等进行汇总并交付。如设备内件或附件不在主合同范围内，包设备供应商应通过业主或承包商获取相关信息。

包设备三维模型交付参考《三维模型深度及要求（SEDINNB-SPEC-D-0004）》；智能P&ID的交付应参考《智能P&ID应用深度及要求（SEDINNB-SPEC-D-0005）》。包设备设计文档参考《设计文档交付规定（SEDINNB-SPEC-D-0009）》。

现场组焊设备供应商应参照《SH/T 3524-2009 石油化工静设备现场组焊技术规程》和本规定提供相关文件和数据。现场组焊设备施工相关信息参考《施工数字化交付规范（SEDINNB-SPEC-D-0010）》。

供应商应对其外协或原材料的提供方、加工方、检验方等交付的内容和格式进行规定，并对交付内容进行质量审查，按照交付要求统一汇总、整理到最终的数字化交付物中。

供应商应按照数字化交付单位和业主的反馈意见对数字化交付内容进行调整完善直至最终交付。

数字化交付单位

为业主对接供应商数字化交付提供技术服务，针对供应商数字化交付工作范围，明确其数字化交付的具体内容，提供每个工厂对象的属性分类及模版、文档资料及模型的数字化交付要求，对数字化交付标准进行宣讲。

接收包设备供应商提交的拆包设备清单，对数据合规性、完整性进行审核，对工厂对象分类进行初审，初审通过后再提报业主进行确认，由业主要求供应商进行数字化交付。

接收供应商提交的采购数字化交付内容，进行数据整理和初审，对不合格的内容提出整改要求；对交付内容进行数据校验、整理和关联，审核通过后汇总到数字化交付平台。

编号规定

工厂对象位号

工厂对象位号应具有唯一性，由设计单位编制，或设计单位提供编制原则，由供应商编制。

属性表和清单类交付文件编号

供应商需交付“附件1.1：供应商设备清单”，“附件1.2：供应商数字化交付清单”的EXCEL格式表格文件。

- “附件1.1：供应商设备清单”交付文件的命名规则为：项目订单/合同号-VD-业主主项号—01。

- “附件1.2：供应商数字化交付清单”交付文件的命名规则为：项目订单/合同号-VD-业主主项号—02。

- “附件3：属性数据表”按照《工厂对象分类及属性内容规定（SEDINNB-SPEC-D-0003）》编号。属性表文件命名规则为：VA-业主主项号—对象分类号。

文档文件编号

- 供应商文档编号规则：VM-业主主项号-AAAAA-BBB(-包设备号_）工厂对象位号

AAAAA：采购文档类别号，按“附件6：关联性文档交付范围（采购）”实际位数填写；（没有第二层级的是三位，有第二层级的是五位）

BBB：采购文档编号（文档分类号+文档识别号），按“附件6：关联性文档交付范围（采购）”实际位数填写；（如遇某一类文档需要继续拆分，拆分之后再加A/B/C区别。例如：M表示竣工图，拆分之后用两个字母MA,MB……表示拆分后的文档，每一个设备种类的文档识别号相同文档尽量保持一致）

例如P-1001A排污水泵产品合格证，其：

主项号：A611

文档类别号：D0701

文档编号：01A

该位号交付文档文件命名：VM-A611-D0701_P-1001A

当一份交付文档涉及多个工厂对象时，编号中工厂对象位号填写“S”。

- 交付的电子文件应按照文件编号整理，文件名的内容说明体现在“附件1：供应商数字化交付清单”中。

- 供应商应负责维护其文件编号的连续性和正确性。

三维模型交付文件编号

三维模型文件应放入文件夹中，文件夹的编号规则为“主项号-位号-3D”。例如“1100-P-201-3D”，三维模型文件的编号规则为“主项号-位号-3D”。

包设备拆分位号原则

拆分原则

包设备的供应商应对其进行拆分，具体如下：

1）机泵：拆分为泵、电机，所有带位号的仪表、阀门、设备等拆成单体设备；

2）压缩机组：主机、驱动机、油泵、油泵电机、油冷器、水泵、水泵电机、水站冷却器、注油器、注油器电机、无级调节油站、压缩机各段进出口缓冲罐、压缩机各级间冷却器、压缩机各级间分液罐、所有带位号的仪表、阀门、设备等拆成单体设备；

4）风机：风机（主体）、驱动机、润滑油站、泵、换热器、所有带位号的仪表、阀门、设备等拆成单体设备；

5）发电机组：发电机（主体）、驱动机、泵、换热器/空冷器、润滑油站、所有带位号的仪表、阀门、设备等拆成单体设备；

6）润滑油站：泵（主体）、驱动机、换热器、过滤器，所有带位号的仪表、阀门、设备等拆成单体设备；

7）软化水站：泵（主体）、驱动机、换热器、过滤器、所有带位号的仪表、阀门、设备等拆成单体设备；

8）锅炉：锅炉（主体）、燃烧器、鼓风机、引风机、吹灰装置、所有带位号的仪表、阀门、设备等拆成单体设备；

9）制冷机组/工业空调系统：制冷压缩机（主体）、驱动机、换热器、容器、泵、所有带位号的仪表、阀门、设备等拆成单体设备；

10）加药设施：加药设备（主体）、泵、驱动机、所有带位号的仪表、阀门、设备等拆成单体设备；

11）空冷器：空冷器（主体）、风机、泵、驱动机、所有带位号的仪表、阀门、设备等拆成单体设备；

12）冷箱：换热器（主体）、容器、所有带位号的仪表、阀门、设备等拆成单体设备；

13）搅拌设备：容器（主体）、搅拌机、驱动机、润滑油站、所有带位号的仪表、阀门、设备等拆成单体设备；

14）其他包设备（撬装设备、成套设备）：包内所有设备单体及仪表拆成单体设备。

以上所有已拆分的设备单体均需命名设备位号。

整理包设备拆分清单

按照包设备的拆分原则，整理形成“包设备拆分清单”（模板见附件4.1）。

其中，包设备位号由业主提供，供应商填写。已拆分设备名称、位号、分类代码和分类名称由供应商填写。其中分类代码和分类名称应依据数字化交付规定中《工厂对象分类及属性内容规定（SEDINNB-SPEC-D-0003）》的要求来确定。

包设备拆分清单命名

包设备拆分清单文件命名规则为：主项号_包设备位号_VPOB。

清单文件格式

包设备拆分清单文件应为Excel、PDF两种，保存版本建议使用Microsoft Office 2013及Adobe Acrobat 9以上。

提交时间

包设备拆分清单文件应在合同签订后，设计完成一个月内提交，如遇特殊情况，不能及时交付，须经业主同意，确定最终交付时间。

拆包设备数字化交付

供应商应参照本规范，针对每项已拆分设备开展数字化交付工作。

交付内容及要求

供应商需基于工厂对象清单开展工厂对象的数字化交付信息（均为电子文档）的整理工作，供应商交付内容包括设备清单、属性数据、文档资料和三维模型。

供应商应对设备和材料的提供方、加工方、检验方等交付的内容和格式进行规定，并对交付内容进行质量审查，统一汇总、整理到最终的数字化交付物中。

设备清单

设备清单用于明确供应商在本项目签订的所有合同中的全部设备位号，包括单体设备和包设备。其中，包设备指能按照“4 包设备拆分位号原则”拆分的设备。

填写说明

供应商填写《附件1.1：供应商设备清单》和《附件1.2：供应商数字化交付清单》，填写合同号、设备名称、位号、主项号等相关信息，确定分类（需到最底层级）。

“附件1.2：供应商数字化交付清单”具体填写项的说明如下：

| 订单/合同号 | 指此项目涉及到的订单或合同编号 |
| --- | --- |
| 位号/编号 | 指物理实体的唯一号码 |
| 名称/用途 | 指设备名称，当无设备名称时填写设备用途 |
| 数据模板编号 | 属性数据模板编号 |
| 文件名 | 与文件编号对应的文件名，其应能准确地描述文件的主题内容和形式特征，用于运维期检索 |
| 文件编号 | 文件在存储和交付时的实际编号 |

交付时间

在合同签订后，设计完成一个月内提交供应商设备清单和供应商数字化交付清单，如遇特殊情况，不能及时交付，须经业主同意，确定最终交付时间。

属性数据

属性表

供应商按照《工厂对象分类及属性内容规定（SEDINNB-SPEC-D-0003）》中的选择对应属性表逐一填写属性值。例如：往复泵1100-P-201,提交的属性表应为“C08-01-04 往复泵”，《附件3.1：设备属性表（示例：往复泵）》。

数据交付内容

相同类型的工厂对象的属性数据应放在一个表中。

数据部分表格格式

文件格式应为Excel，版本建议使用Microsoft Office 2013及以上版本。

交付时间

设备出厂同步交付，如遇特殊情况，不能及时交付，须经业主同意，确定最终交付时间。

文档资料

文档资料交付内容

供应商依据《附件6：关联性文档交付范围（采购）》的内容要求，填写《附件1.2：供应商数字化交付清单》（具体填写说明见6.1.1），整理提交工厂对象相关文档资料。包括但不限于产品制造过程中产生的质量证明文件、产品图纸、操作手册、备品备件清单、检维修清单及其他文件等文档。

“附件2：供应商检维修件清单”具体填写项的说明如下：

| 设备位号 | 依据实际情况填写，如遇备品备件对应多个工厂对象需列出多个位号，例如：A/B，全部位号等 |
| --- | --- |
| 零部件名称 | 零部件的描述，应为相关标准、规定、手册中的术语 |
| 制造标准/规格型号/工厂代号 | 按照是否可填的原则，依次填写其制作标准/规格型号，如为特殊非标件，填写制造工厂加工的代号 |
| 材质/型式 | 按照是否可填的原则，填入单一材料或标准形式 |
| 所属装配图号 | 备品备件在图纸上对应的装配图号 |
| 零部件号 | 如有，填写零部件在图纸上的具体编号 |
| 数量 | 备品备件的数量 |
| 是否为事故件 | 此件为事故件填“是”，如果不是事故件则该项无需填写 |
| 是否为易损件 | 此件为易损件填“是”，如果不是易损件则该项无需填写 |

文档内容整合和拆分

针对不同采购订单或合同的交付文件供应商不能合并交付。

若一份文档针对多个工厂对象，应在数字化交付文件清单中写明“全部位号”。例如：质量证明书是针对多台设备的质量证明文件，则应在清单中质量证明书的对应位置填写“全部位号”。

同一类型的文档，若能单独描述一个工厂对象或几个工厂对象时，应独立形成文档。例如：铭牌复印件，每一台设备的铭牌复印件要形成独立的文档，不应把多台设备的铭牌复印件合并成一个文档。

文档资料格式

交付的电子文件（除特殊格式要求外）应采用PDF（Adobe Acrobat 9及以上版本）格式。

当原版文档为纸质文档时，应扫描为PDF文件，文件应具备清晰的分辨率（最低要求300dpi）。

交付的电子文件应使所有页的文字方向与阅读方向一致，扫描类PDF文档的倾斜角度不应超过5度。

铭牌拓印件或复印件应保证字符有足够的辨识度和可阅读性，适当去除图像底噪，文件中将铭牌放置正中，不留空白区域。包设备中有多个铭牌的，应按业主与供应商对工厂对象编号（位号）的约定整理文件。

交付的电子文件不得绑定软硬件，不得加密，并且无病毒和木马程序。

当原版文档包含不止一种文件格式时，应统一转换为PDF格式的电子文件，不应含有内嵌文件及其它文档的链接。

文档资料交付时间

供应商文档资料应按照合同约定时间交付。本规定和合同中均没有约定的，应在设备出厂后一个月内交付，如遇特殊情况，不能及时交付，须经业主同意，确定最终交付时间。

三维模型

1）供应商应提供包设备及单体设备的三维模型，三维模型坐标系须与设计院的三维模型坐标系一致。

2）三维模型的建模应采用工厂三维软件S3D，如不具备条件，须经业主同意采用其他三维软件，供应商应保证设备外形完整、准确，交付的三维模型格式优先提供.VUE和.XML格式，若不能提供.VUE和.XML格式，则交付的三维模型格式应符合STEP标准。

3）设备三维模型中涉及的专利技术和商业秘密应做适当的数据处理，但仍能满足相关检维修系统建设的要求。

4）单体设备三维模型应满足模型精度要求，有内构件的须交付设备外形与内构件。

5）包设备三维模型精度应满足拆分后各单体设备的深度要求，详见《三维模型深度及要求（SEDINNB-SPEC-D-0004）》。

6）本项目模型精度分为5个等级，见下表。设备三维模型的内容深度见附件5。设备三维模型交付精度等级满足L3的要求，不能满足的需与业主商定交付精度要求。

| 精度等级 | 定义 | 说明 | 适用范围举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 1.简化外形：可以不包括曲面、开孔、造型等，但体现该设备大致轮廓。 2.准确定位：管道走向、外形尺寸、定位尺寸，可以不包括现场调整。 | 包设备中公用工程类；工程图中引用其它供应商供货内容； | 包设备中管道及管道附件、结构类、仪电类；塔器中的塔盘、填料（按工程图定位）； |
| L2 | 1.精确外形：外形相关所有特征，包括曲面、开孔、造型等，使外形与设备实体基本一致，可以不含焊缝。 2.精确定位，将设备实测外形数据体现在模型中，包括现场定位调整。 | 包设备中的外购设备、选型设备； 包设备中的阀门、安全阀、调节阀；容器（不含内件） | 泵外购的电机；压缩机外购的调节阀、安全阀； |
| L3 | 1.精确造型。 2.精确定位。 3.特征内件（包括检维修件），建模至少表示内件的特征，以及对应的件号。 | 容器、换热器、塔器、反应器、空冷器等。 带垫板与平台的容器类，可以不建垫板与平台的模型。 |  |
| L4 | 1.精确造型。 2.精确定位。 3.精确内件，包括内件的所有建模特征，及与此相关零部件的对应细节。 | 机泵、机械、设备内件等。 |  |
| LTS (Technical Secret) | 任何涉及到技术秘密或专利技术的模型特征，应做相应的处理，并有对应的在本项目中的技术秘密说明。（至少包括简要外形） | 技术秘密或专利技术（Know How）的尺寸、特征、结构、材质、装配过程等 |  |

备注：设备内件单独采购时按照L4精度等级，专利特征简略。通常情况下的检维修件，包括易损件、事故件、备品备件。

模型命名

命名规则为：主项号-位号-3D。

模型格式

供应商需交付.VUE和.XML、.STEP格式模型文件。

模型交付时间

供应商模型应按照合同约定时间交付。本规定和合同中均没有约定的，应在设备出厂后一个月内交付，如遇特殊情况，不能及时交付，须经业主同意，确定最终交付时间。

交付文件移交

1）供应商负责按不同订单/合同将最终版本的“附件1.2：供应商数字化交付清单”及对应的电子文件汇总。

2）按照《附件1.2：供应商数字化交付清单》，将所涉及的所有数据类、文档类、三维模型类的文件打包成zip或rar文件。打包文件命名规则为与附件1 一致，即“订单/合同号-VD-业主主项号”。

3）针对不同采购订单或合同的交付文件，供应商不能合并交付。

4）供应商最终交付的数据、文档、模型等应经过数字化交付单位和业主审查通过。

5）供应商交付的打包文件经审查合格后，应按数字化交付单位指定方式提交。

参考文件

| 《数字化交付统一规定》 | SEDINNB-SPEC-D-0001 |
| --- | --- |
| 《工厂对象分类及属性内容规定》 | SEDINNB-SPEC-D-0003 |
| 《三维模型深度及要求》 | SEDINNB-SPEC-D-0004 |
| 《智能P&ID应用深度及要求》 | SEDINNB-SPEC-D-0005 |
| 《智能仪表应用深度及要求》 | SEDINNB-SPEC-D-0006 |
| 《智能电气应用深度及要求》 | SEDINNB-SPEC-D-0007 |
| 《设计文档交付规定》 | SEDINNB-SPEC-D-0009 |
| 《施工数字化交付规范》 | SEDINNB-SPEC-D-0010 |
| 《石油化工工程数字化交付标准》 | GB∕T 51296-2018 |

- 附件1：供应商清单类文件

- 附件1.1：供应商设备清单

| 项目名称 |  | 供应商 |  | 编制人员 |  | 邮箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主项号 |  | 订单号/合同号 |  | 校核人员 |  | 邮箱 |  |
| 序号 | 工厂对象位号 | 设备名称 | 分类名称 | 分类代码 | 是否为包设备 | 包设备号 |  |

- 附件1.2：供应商数字化交付清单

| 项目名称 |  |  |  | 供应商 |  |  |  | 编制人员 |  |  | 邮箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主项号 |  |  |  | 订单号/合同号 |  |  |  | 校核人员 |  |  | 邮箱 |  |  |
| 供应商数据 |  |  |  | 供应商文档 |  |  |  |  |  | 供应商三维模型 |  |  |  |
| 工厂对象位号 | 设备名称 |  | 数据模板编号 | 工厂对象位号 | 文件名 |  | 文件编号 |  | 文件说明 | 工厂对象位号 |  | 文件名 |  |

- 附件2：供应商检维修件清单

| 项目名称 |  |  |  | 设备位号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |
| 供应商备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 备品备件名称 | 制造标准/规格型号/工厂代号 | 材质/型式 | 所属装配图号 | 零部件号 | 数量 | 是否为事故件 | 是否为易损件 |

- 附件3：属性数据表

  - 附件3.1：设备属性表填写说明（示例：往复泵））

| 往复泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 中文名称 | 描述 | 数据类型 | 长度 | 单位 | 值 |  |
| 1 | 位号 | 设备标识码，具有唯一性 | CHAR | 30 |  |  |  |
| 2 | 用途 | 设备的用途或描述（设备：设备中文名称；仪表：用途） | CHAR | 30 |  |  |  |
| 3 | 安装位置 | 安装区域或地点 | CHAR | 30 |  |  |  |
| 4 | 供应商 |  | CHAR | 30 |  |  |  |
| 5 | 制造商 | 填写设备的制造厂家名称 | CHAR | 30 |  |  |  |
| 6 | 设备种类 | 动设备M,静设备S,电气设备E,仪表设备I,其它设备O,此栏填写设备的种类代码 | CHAR | 1 |  |  |  |
| 7 | 毛重 | 填写设备的重量，计量单位填在下一个字段中 | QUAN | 13 |  |  |  |
| 8 | 重量单位 | 当“毛重”列有值时，该列必须填写重量单位：G，KG，吨 | UNIT | 3 |  |  |  |
| 9 | 大小、尺寸 | 设备的外形尺寸对于静设备圆柱体（Φ内径X壁厚X总高）； 对于静设备球体（r内径X壁厚）； 对于动设备（长X宽X高）； 用文本表示即可（包含单位） | CHAR | 18 |  |  |  |
| 10 | 购置值 | 填写设备原值（单位填在下一栏）如果该列有购置值，则必须在货币栏维护货币单位 | CURR | 13 |  |  |  |
| 11 | 货币 | 购置值所用的货币单位 | CUKY | 5 |  |  |  |
| 12 | 购置日期 | 填写设备的采购到货日期 填写格式：YYYYMMDD | DATS | 8 |  |  |  |
| 13 | 制造商国家 | 填写设备制造商所在的国家 | CHAR | 3 |  |  |  |
| 14 | 规格型号 | 填写设备的规格型号，如果超过20个字符的部分填写到“制造商零件号”栏中，具体的描述格式各企业自定 | CHAR | 20 |  |  |  |
| 15 | 构建年份 | 填写设备的制造年份，格式必须为：YYYY | CHAR | 4 |  |  |  |
| 16 | 构建月份 | 填写设备的制造月份格式必须为：MM | CHAR | 2 |  |  |  |
| 17 | 制造商零件号 | 填写“型号”内容超过20个字符的部分 | CHAR | 30 |  |  |  |
| 18 | 系列号 | 填写设备出厂的序列号 | CHAR | 30 |  |  |  |
| 19 | 基本分类 | 填写设备分类表中的分类码（纯数字）070104 | CHAR | 18 |  |  |  |
| 20 | 分类描述 | 类别描述（目录中分类名称）往复泵 | CHAR | 40 |  |  |  |
| 21 | 用户状态 | 选填：在建投用报废停用删除 | CHAR | 40 |  |  | 在建 |
| 22 | 制造日期 (YYYYMMDD) |  | DATE | 8 |  |  |  |
| 23 | 变速型式 |  | CHAR | 30 |  |  |  |
| 24 | 壳体材质 |  | CHAR | 30 |  |  |  |
| 25 | 输送介质 |  | CHAR | 30 |  |  |  |
| 26 | 注塞杆材质 |  | CHAR | 30 |  |  |  |
| 27 | 缸数 |  | NUM | 15 | 个 |  |  |
| 28 | 转速 |  | NUM | 15 | R/MIN |  |  |
| 29 | 轴封形式 |  | CHAR | 30 |  |  |  |
| 30 | 轴功率 |  | NUM | 15 | KW |  |  |
| 31 | 扬程 |  | NUM | 15 | M |  |  |
| 32 | 入口设计压力 |  | NUM | 15 | MPA |  |  |
| 33 | 出口设计压力 |  | NUM | 15 | MPA |  |  |
| 34 | 效率 |  | NUM | 15 | % |  |  |
| 35 | 入口设计温度 |  | NUM | 15 | CEL |  |  |
| 36 | 曲轴材质 |  | CHAR | 30 |  |  |  |
| 37 | 驱动机额定 转速 |  | NUM | 15 | R/MIN |  |  |
| 38 | 驱动机额定 功率 |  | NUM | 15 | KW |  |  |
| 39 | 驱动形式 |  | CHAR | 30 |  |  |  |
| 40 | 额定流量 |  | NUM | 15 | M3/H |  |  |
| 41 | 注塞材质 |  | CHAR | 30 |  |  |  |

- 附件4：包设备拆分清单

  - 附件4.1：包设备拆分清单填写说明（示例：粉料输送包）

| 包设备拆分清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人 |  | 电话 |  | 邮箱 |  |
| 包设备位号 | 1212-PK-2205 |  | 包设备名称 | 粉料输送包 |  |
| 已拆分设备位号 | 已拆分 设备名称 | 分类名称 | 分类代码 | 是否压力容器/压力管道 | 备注 |
| 1212-PCV-22363 | 安全阀 | 安全阀 | C07-04-02 | 否 | 更新 |
| 1212-PCV-22360 | 安全阀 |  | C07-04-02 | 否 |  |
| 1212-K2203A-M | 电动机 |  | C10-01-01 | 否 |  |
| 1212-RF2301-EHT | 电伴热器 |  | C10-08 | 否 |  |
| 1212-PCV-22364 | 安全阀 |  | C07-04-02 | 否 |  |
| 1212-SA-23101 | 转速仪 |  | C11-99 | 否 |  |
| 1212-RF2302-EHT | 电伴热器 |  | C10-08 | 否 |  |
| 1212-SA-23103 | 转速仪 |  | C11-99 | 否 |  |
| 1212-SA-23102 | 转速仪 |  | C11-99 | 否 |  |
| 1212-XV-23107 | 调节阀 |  | C11-05-01 | 否 |  |
| 1212-E-23101 | 换热器 |  | C06-01 | 是 |  |

- 附件5：设备三维模型的内容深度

后续根据业主提供的采购设备清单与模型精度需求，对不同供应商类别、设施对象或工厂对象对照内容深度和精度等级列表。

  - 附件5.1：供应商设备三维模型的内容深度（参考）

| 序号 | 供应商类别 | 工厂对象 | 建议的内容深度 | 模型精度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式容器 |  | 壳体、管口、人孔、法兰、螺栓、垫片、支座、内件（如有）不含垫板、平台 | L3 |

  - 附件5.2：包设备供应商通用设施三维模型的内容深度（参考）

| 序号 | 通用设施 | 工厂对象 | 内容深度 | 模型精度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包设备管道 | 工艺管道 | 供应商所负责，需按照现场实际定位信息含管道焊缝 | L2 |
|  |  | 辅助管道 | 吹扫、冲洗、排放管道以及放空、放净等 | L1 |
|  |  | 阀门 |  | L2 |
| 2 | 包设备配套 | 容器、换热器、泵、风机 |  | L2 |
|  |  | 驱动机 | 成套设备中的电机、汽轮机、透平 | L1 |
|  |  | 零部件 | 阀门 | L1 |
| 3 | 包设备仪电 | 控制盘、配电盘 |  | L1 |
|  |  | 室外电气设备 |  | L1 |
|  |  | 操作柱、开关盒、操作开关 |  | L1 |

- 附件6：关联性文档交付范围（采购）